Архитектурный проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами.

Главный инженер проекта                                                                                      С.С. Матиевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Архитектурный проект «Реконструкция стоянки для легкового автомобильного транспорта в районе торгово-рыночного комплексе «Капитал» по ул.Молодежная,166А под торговый центр промышленных товаров» разработан в соответствии с  заданием на проектирование, на основании архитектурно-планировочного задания, соответствующих исходных данных, а также отчета об инженерно-геодезических изысканиях на площадке объекта, выполненных ЧПУП «ПолоцкГеоЦентр» в 2010г.

Климатический район  -  IIВ.

Проект предназначен для строительства в Витебской области,

с расчетной зимней температурой наружного воздуха - 25С;

нормативной снеговой нагрузкой - 120 кгс/м2;

нормативным скоростным напором ветра - 23 кгс/м2;

расчетная летняя температура наружного воздуха - +23С;

продолжительность отопительного периода  -  203 суток;

Средняя температура наружного воздуха на отопительный период – -1.1С;

Класс функциональной пожарной опасности бара и мини-кафе - Ф3.1;

Степень огнестойкости здания по СНБ 2.02.01-98 – III;

Уровень ответственности–I.

## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

### Общие данные

Генеральный план разработан на топографической основе масштаба 1:500.      Архитектурно - планировочное решение выполнено в соответствии с требованиями АПЗ, выданного начальником отдела архитектуры и строительства г. Новополоцка.

Проектируемый  участок  расположен в г. Новополоцке в районе торгово-рыночного комплекса «Капитал» по ул. Молодежной, 166А.

Рельеф участка спокойный, не затоплен, не заболочен.

Данным проектом предусматривается реконструкция существующей стоянки для легкового автомобильного транспорта под торговый центр промышленных товаров с устройством площадки для установки мусорных контейнеров, площадки для хранения тары и автостоянок для легковых автомобилей. Подъезд к участку строительства осуществляется с улицы Молодежной и предусмотрен с асфальтобетонным покрытием. Внутриплощадочные проезды выполнены из асфальтобетона с учетом обеспечения удобной связи между зданиями и с учетом противопожарного обслуживания. Пешеходные дорожки и автостоянки выполнены из тротуарной плитки.

Для обеспечения нормальных санитарно-технических условий предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению.

Свободные от застройки и дорожного покрытия участки озеленяются путем устройства газонов из многолетних трав.

### Мероприятия по охране окружающей среды.

Проектом предусматриваются мероприятия по охране окружающей среды: подъезды и площадки проектируются с твердым покрытием, запроектирована площадка для установки  мусорных контейнеров,  спланированные поверхности озеленяются путем посева травяного газона из многолетних трав.

## АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

## И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Архитектурные решения по объекту архитектурного проекта «Реконструкция стоянки для легкового автомобильного транспорта в районе торгово-рыночного комплексе «Капитал» по ул.Молодежная,166А под торговый центр промышленных товаров.»

Проект разработан в соответствии со СНиП 2.08.02-89 «Общественные  здания и сооружения».

Здание двухэтажное, бесподвальное, бесчердачное, прямоугольное в плане здание с размерами по осям 48,0х60,0м. Высота первого этажа 3.950м., второго – 5,100м. Проект предусматривает устройство встроенного одноэтажного железобетонного каркаса в двухпролетное каркасное здание из металлоконструкций с пролетом 24м.  Несущий каркас здания выполнен из металлических двухпролетных рам с шагом 12м, состоящих из колонн и металлических ферм. Внутри металлического металлического каркаса расположен встроенный сборный железобетонный каркас с перекрытием с шарнирным опиранием ригелей на колонны.

Конструкция стен выполнена из сэндвич-панелей поэлементной сборки с минераловатным утеплителем. Основными элементами фасада являются: корытообразные стальные профили – сэндвич-профили; теплоизоляция; фасадный облицовочный профилированный лист.

Фундаменты здания – железобетонные монолитные свайные ростверки стаканного типа (для железобетонных колонн).

Кровля плоская с организованной наружной водосточной системой.

Стены здания выполнены из профилированного листа, в помещениях стены из гипсокартона.

Климатический район  -  IIВ;

с расчетной зимней температурой наружного воздуха - 25С;

нормативной снеговой нагрузкой - 120 кгс/м2;

нормативным скоростным напором ветра - 23 кгс/м2;

Класс функциональной пожарной опасности - Ф3.1;

Степень огнестойкости здания по СНБ 2.02.01-98 –III;

Уровень ответственности – I (повышенный).

ТЭП

Общая площадь 5702,13м.кв.

Полезная площадь 5577.63 м.кв.

Расчетная площадь 4311.76 м.кв.

Площадь застройки 3135,94 м.кв.

Строительный объем 36594,85 м.куб.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Технологическая часть проекта «Реконструкция стоянки для легкового автомобильного транспорта в районе торгово-рыночного комплекса «Капитал» по ул.Молодежная, 166А под торговый центр промышленных товаров», разработана на основании задания на проектирование и с учетом существующих норм и правил для предприятий данного типа:

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- Пособие к СНиП 2.08.02-89 «Предприятия торговли»;

- СанПин 2.3.4.15-12-2006 «Гигиенические требования к предприятиям продовольственной торговли»;

- СанПин 10-7-2003 «Содержание территорий»;

- СанПиН 8-16 РБ 2002г (Основные санитарные правила и нормы при проектировании, строительстве, реконструкции и вводе объектов в эксплуатацию);

По функциональному назначению помещения проектируемого здания подразделяются на торговые, подсобные и административно-бытовые помещения. Проектируемое здание 2-х этажное. Здание через соединительную галерею соединено с торговым центром «Капитал» На первом этаже предусмотрены: арендуемый торговый зал под магазин строительных материалов, торговые ряды по продаже промышленных товаров, арендуемая площадь под складские и бытовые помещения. На втором этаже расположен зал под торговые ряды не продовольственных товаров.

1-ый этаж

Загрузка товаров в магазин будет осуществляться через рампу с дворовой территории в осях 6-7. С помощью ручных тележек товар транспортируется к местам хранения и в торговый зал.

Организованы отдельные входы для посетителей и персонала (со стороны дворовой территории).

Набор помещений:

Запроектированы: арендуемый торговый зал под магазин строительных материалов, торговые ряды по продаже промышленных товаров, , арендуемая площадь под складские и бытовые помещения, кабинет, санитарно-бытовые (гардероб персонала, санузлы), помещения инженерно-технического назначения (водомерный узел, электрощитовая).

2-ой этаж

Набор помещений:

Запроектированы торговые ряды по продаже промышленных товаров. Загрузка товара будет осуществляется из разгрузочной с подъемом, находящейся в торговом центре «Капитал», через соединительную галерею, по торговым рядам.

## ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

### Отопление

Проект отопления разработан на основании архитектурно-строительной части проекта, ТКП 45-3.02-209-2010, СНиП 2.08.02-89, СНБ 3.02.04-03.

Проект предназначен для строительства во II-ом климатическом районе с расчетной температурой наружного воздуха  для холодного периода -25°C. Продолжительность отопительного периода -203 дня.

### Вентиляция

В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением. Приток и вытяжка из в/из торговых помещений первого этажа осуществляется системой П1-В1 с помощью агрегата приточно-вытяжного с системой рекуперации тепла (роторный теплообменник) с  энергоэффективностью не менее 60% с однократным воздухообменом. Приток и вытяжка из в/из помещений промтоварного магазина первого этажа осуществляется системой П2-В2 с помощью агрегата приточно-вытяжного с системой рекуперации тепла (роторный теплообменник) с энергоэффективностью не менее 60% с однократным воздухообменом. Приток и вытяжка из в/из торговых помещений второго этажа осуществляется системой П3-В3 с помощью агрегата приточно-вытяжного с системой рекуперации тепла (роторный теплообменник) с энергоэффективностью не менее 60% с однократным воздухообменом.

Вытяжка из складских и подсобных помещений промтоварного магазина на первом этаже - механическая с однократным воздухообменом, осуществляется с помощью канального настенного вентилятора. Приток - неорганизованный и осуществляется путём проветривания. Нагрев приточного воздуха осуществляется системой отопления.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Архитектурный проект «Реконструкция стоянки для легкового автомобильного транспорта в районе торгово-рыночного комплексе «Капитал» по ул.Молодежная,166А под торговый центр промышленных товаров» разработан в соответствии с экологическими условиями на проектирование № 36 от 22.01.2011г.

### Физико-географическая характеристика площадки.

Проектируемый  участок  расположен в г. Новополоцке в районе торгово-рыночного комплекса «Капитал» по ул. Молодежной, 166А.

Рельеф участка спокойный, не затоплен, не заболочен.

Заповедных территорий, памятников архитектуры и истории на территории строительства нет.

### Охрана земельных и растительных ресурсов.

Снятый плодородный грунт складируется на территории, а затем используется для благоустройства территории и устройства газонов.

### Утилизация отходов

Проектом предусматриваются мероприятия по охране окружающей среды: подъезды и площадки проектируются с твердым покрытием, запроектирована площадка для установки  мусорных контейнеров для сбора ТБО, с последующим их вывозом на полигон ТБО,  спланированные поверхности озеленяются путем посева травяного газона из многолетних трав.

Объемно-планировочные решения

Архитектурные решения по объекту архитектурного проекта «Реконструкция стоянки для легкового автомобильного транспорта в районе торгово-рыночного комплексе «Капитал» по ул.Молодежная,166А под торговый центр промышленных товаров.»

Проект разработан в соответствии со СНиП 2.08.02-89 «Общественные  здания и сооружения».

Здание двухэтажное, бесподвальное, бесчердачное, прямоугольное в плане здание с размерами по осям 48,0х60,0м. Высота первого этажа 3.950м., второго – 5,100м. Проект предусматривает устройство встроенного одноэтажного железобетонного каркаса в двухпролетное каркасное здание из металлоконструкций с пролетом 24м. Железобетонный каркас запроектирован по серии 1.020-1/87 и решен по связной системе с шарнирным сопряжением ригелей с колоннами. Пространственная устойчивость здания обеспечивается системой вертикальных устоев, объединенных диском перекрытия. Вертикальными устоями служат связевые панели, образуемые стальными связями, соединенными с примыкающими колоннами. При устройстве перекрытия из многопустотных плит по серии 1.041.1-3 в.1 его работа в качестве диска обеспечивается за счет приварки ригелей к консолям колонн, сварки связевых плит между собой и ригелями, а также за счет тщательного замоноличивания шпонок и швов между всеми элементами перекрытия.  Несущий каркас здания выполнен из металлических двухпролетных рам с шагом 12м, состоящих из колонн и металлических ферм по серии 1.460.3-14. Внутри металлического металлического каркаса расположен встроенный сборный железобетонный каркас с перекрытием с шарнирным опиранием ригелей на колонны.

Конструкция стен выполнена из сэндвич-панелей поэлементной сборки с минераловатным утеплителем. Основными элементами фасада являются: корытообразные стальные профили – сэндвич-профили; теплоизоляция; фасадный облицовочный профилированный лист.

Фундаменты здания – железобетонные монолитные свайные ростверки стаканного типа (для железобетонных колонн).

Стены и перегородки выполнены из КРПО-100/15/СТБ 1160-99 на цементно-песчаном растворе М50, в санузле, кладовой уборочного инвентаря и водомерном узле - КРО-100/15/СТБ 1160-99 на цементно-песчаном растворе М50, из ячеистых блоков марки ХХХVIII 288х100х600-1.5-400-15-2 СТБ 1117-98 на клеевой смеси, из гипсокартона ГКЛО-А-УК 4200х1200х12.5мм. ГОСТ 6266-97 на металлическом каркасе СТБ 1177-99.

Кровля плоская с организованной наружной водосточной системой.

Стены здания выполнены из профилированного листа, в помещениях стены из

Внутренняя отделка помещений:

Перегородки арендуемых торговых помещений выполнены из гипсокартона ГКЛО-А-УК 4200х1200х12.5мм.  ГОСТ 6266-97 с последующей покраской краской ГОСТ 28196-89, помещений арендуемая торговая площадь под магазин, арендуемая площадь под складские и бытовые помещения, лестничная клетка, санузел, гардероба персонала, электрощитовой, кладовой уборочного инвентаря, кабинета и подсобных помещений покрасить краской ГОСТ 28196-89.

Потолок арендуемое торговое помещение, вестибюля, лестничной клетки, помещения тамбура, коридора, вестибюля, переходной галереи – гипсокартон ГКЛ-А-УК 4200х1200х12.5мм. с последующей покраской краской ГОСТ 28196-89. Гардероба персонала, кладовой уборочного инвентаря, электрощитовой, ИТП, венткамеры  -  покраска краской ГОСТ 28196-89.

Покрытие пола всех помещений керамическая плитка для полов ГОСТ 6797-90.